自吊车

技术条件书

广东电网有限责任公司江门鹤山供电局

2017年9月

- 1、总则

1.1  本招标技术文件适用于12T采购自吊车， 它提出了该设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2  本设备招标技术文件提出的是最低限度的技术要求。凡本招标技术文件中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.3  如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议， 则意味着投标方提供的设备完全符合本招标技术文件的要求。如有异议， 不管是多么微小， 都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4  本招标技术文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时， 按较高标准执行。

1.5  本招标技术文件经招标、投标双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。若本标书涉及有关商务方面内容，如与招标文件的商务部分不一致时，以商务部分为准。

1.6  本招标技术文件未尽事宜，由招标、投标双方协商确定。

1.7  投标方在应标招标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标招标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。

1.8  投标方应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。

1.9  投标方应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

1.10  投标人如为代理商，必须提供唯一代理授权书。

1.11  本次招标不接受联合体投标。

- 引用标准  （以下所指均为该标准的最新版本）

GB3766-88 《液压系统通用技术条件》

GB7258-1997《机动车运行安全技术条件》

GB1589 《汽车外廊尺寸限定》

QC/T252-1998 《专用汽车定型试验规程》

JB/ZQ3011工程机械焊接通用技术条件

- 使用条件

1)海拔高度：≤2000米

2)环境温度： -5℃ ～ +40℃

3)相对湿度：≤95%（25℃）

4)抗震能力：地面水平加速度：0.3g，地面垂直加速度：0.15g，同时作用持续三个正弦波，安全系数：1.67

5)最大日温差： 25℃

6)日照强度(风速0.5m/s时)：0.1W/cm2

7)最大风速：≤ 10.7m/s

4、技术参数

|  | 项 目 |  |
| --- | --- | --- |
| 底盘性能参数 | 环保性 | 国五标准 |
|  | 总质量 | ≥25000kg |
|  | 整车尺寸（cm） | ≤（长/宽/高）12000×2500×3600 |
|  | 车厢尺寸 | ≥8150×2294×550 |
|  | 轴距 | ≥2100+5300（mm） |
|  | 轮胎规格 | 10.00R 钢丝胎 |
|  | 接近角 | 19° |
|  | 离去角 | 13° |
|  | 最大行驶速度 | 90km/h。乘坐3人。 |
|  | 发动机功率 | 不低于245P |
|  | 发动机排量 | 不低于6700 ml（六缸） |
| 起 重 性 能 参 数 | 吊机形式 | 四节臂（可折叠） |
|  | 最大起重质量 | ≥12T |
|  | 最大起重力矩 | ≥30 T.m |
|  | 最小工作幅度 | ≤2.5 m |
|  | 最大工作幅度 | ≥9.78 m |
|  | 最大起升高度 | ≥12.31 m |
|  | 吊臂长度 | 约4.20～9.78 m |
|  | 回转范围 | 全回转 |
|  | 变幅范围 | 约0～75° |
|  | 最大额定起升质量 | ≥12000 Kg |
|  | 液压系统额定压力 | ≥30 MPa |
|  | 液压系统最大流量 | ≥50 L/min |
|  | 起重机自重 | ≥4130 Kg |
|  | 吊机基本配置 | 1、具备油门联动功能——操作杆与底车油门间的联动，单手即可调节起重机的作业速度，使用双手可同时操控多个动作。并实现了低燃耗、低噪音的环保性能。 2、具备吊钩收纳装置——吊钩专用操作杆，即可迅速、方便的进行吊钩收放之功能，也能减轻吊钩对吊臂的冲击的力量。在作业开始与结束时减轻了操作者的劳动强度，使其轻松愉快的进行。 3、具备可带载伸缩功能——在起吊货物的状态中自由伸缩起重臂，而避免繁琐的卸货流程； 4、具备损毁防止装置-——在临界强度前起重机自动停止动作，防止起重机各部位受损的安全装置，尽可放心地进行起重作业； 5、具备防过卷装置——在吊钩一旦触碰过卷重块时，吊钩上升、吊臂伸长、吊臂仰起各动作将自动停止，以防止吊钩与吊臂前端发生碰撞； 6、具备起重机回转自动锁定装置——无作业时回转自动锁定装置，防止行驶时起重机左右摇摆，即使是弯道处也可放心驾驶 7、吊臂结构六边形--—具有通过上下两点防止倒滑的构造以及吊臂轻等特征。由此可将作业时所产生的吊臂横晃及抖动的可能性控制到最低，提高了作业安全性，尤其在伸臂时，六边形吊臂优势便更为明显 |

下图标注了起重机在完全收缩位置的最小尺寸。

下图标注起重机在水平位置完全缩回及伸展的最小最大尺寸。

5、 自吊车配置

自吊车配置表（每套）

| 名 称 |  | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自吊车（随车起重运输车） | 辆 |  |  |  | 含随车工具 |

6、报价单：

供货期限：签订订货合同后45天内供货。

| 序号 | 设备名称（标配） | 单位 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自吊车（随车起重运输车） | 辆 |  |  |  |  |  |

7、售后服务

7.1投标厂家必须具有在广东省实现快速服务的能力，在江门有售后服务点。

7.2如车辆的任何一部分出现故障，自接到电话2小时内给予电话答复，24小时内赶到车辆所在地对车辆进行维修，提供及时周到的服务。

7.3在遵守使用、保管和维护保养规则的条件下，上装部分免费保修3年，底盘汽车保修期以底盘生产厂家全国统一保修规定为准。因制造质量而造成损坏或不能正常工作时，生产厂应及时负责免费修理或更换零件（易损件除外）。超出免费保修时间时，投标厂家也要提供终身保修服务。

7.4生产厂对随机零部件（包括主机上拆下的零部件）应确定包装方法，保证在运输和保管过程中不会受到损坏、锈蚀，电气元件、密封件及随机资料应包装在防潮材料制成的密封袋内。按合同规定应供给的其它附加设备或装置、随机备件、维修保养所必须的专用工具、备胎，应随主机同时供应。

7.5在车辆完成验收前，供货方要代需方完成车辆上牌及保险购买等事宜，车辆上牌及保险购买费用由需方支付。

7.6投标厂家必须应需方要求，为需方技术人员提供软硬件操作、维护等方面的技术培训。

现场服务计划表

| 序号 | 技术服务内容 | 计划人日数 | 派出人员构成 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |
| 1 | 调试 | 2 | 高级工程师 | 2 | 免费提供 |
| 2 | 性能试验 | 2 | 高级工程师 | 2 | 免费提供 |
| 3 | 交货验收 | 2 | 高级工程师 | 2 | 免费提供 |