北京及河北地区起重设备维保谈判文件

航天材料及工艺研究所（以下简称甲方）现邀请具有起重机设备制造、维修改造资质单位（以下简称乙方）参与我单位94台（北京丰台91台、河北固安3台）起重机设备保修及保养事宜。

- 采购需求及要求

1、采购项目

北京丰台、河北固安起重设备（以下简称设备）月度检查保养及全年保修项目。

2、采购项目的具体要求

2.1、乙方在合同执行期内，对全部94台设备进行一次年度检查保养，设备清单见附件1，年度设备检查保养要求见附件2：

2.2、乙方在合同执行期内，对56台起重设备每个月（全年11次）进行一次检查工作，对38台起重设备每季度（全年3次）进行一次检查工作，设备清单见附件1，月度/季度检查要求见附件3。

- 2.3、乙方应在每月25日前制定下一个月的检查及保养计划，计划经甲方确认后实施。

- 2.4、乙方在合同期内对附件1中的设备提供全年保修服务，设备出现故障甲方以电话等方式通知乙方，乙方应在接到通知后除不可抗力等因素外，北京地区2小时内到达现场，河北固安地区在8小时内到达现场，及时修复设备故障。

- 2.5、对短期内不能及时修复的，应及时和甲方沟通，制定合理的设备修复方案和时间表。因外界或不可抗因素无法修复的，应及时和甲方进行协商沟通，提出解决方案，以保证设备尽快修复，恢复正常生产。设备故障检修单详见附件4。

- 2.6、合同执行过程中更换单价在300元（含）以下的零部件由乙方负责，更换300元以上的零部件由甲方负责，费用另行计算。

2.7、在甲方设备接受特种设备检测部门检查时，乙方负责全程陪同，并对检查过程中需要整改的事项进行记录、整改，配合甲方完成设备的年检工作。

2.8、乙方应在每月15日前提供上一个月的保养记录和维修纪录，记录需经甲方使用单位指定人员签字，一份整理成册交给甲方，一份交给甲方现场负责人。

3、验收要求

乙方应提供设备的年度检修保养记录、月度检查保养记录、设备故障检修单。

4、其它

4.1付款方式：

合同签订后的7天内甲方付合同额30%预付款，合同执行完成验收合格后，乙方开具增值税专用发票，甲方收到发票后付清剩余合同款项。

4.2合同周期：

自合同签订生效1年内。

二、提交文件时间、公开项目时间及地点

1.提交文件时间

应于2021年06月11日之前递交密封的响应文件到航天材料及工艺研究所（若确需延期，请提前与项目负责人联系）。

- 2.谈判时间及地点

定于2021年06月中旬，在航天材料及工艺研究所对提交响应文件资料进行审查和谈判。

- 三.响应文件编写要求

1、需提供正式响应文件5份（正本一份、副本四份），正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须将以书面形式出具的《法定代表人授权书》(格式见附件5格式1)附在响应文件中。响应文件的每一页都应由法定代表人或其授权代表用姓或首字母签字。响应文件的副本应为正本的复印件。任何行间插字、涂改和增删，必须由响应文件签字人在旁边签字才有效。2、响应文件应包括以下内容：

1）报价一览表，格式见附件5格式2；

2）偏离表，格式见附件5格式3，对照谈判文件技术要求、商务要求，逐条说明所提供货物和服务已做出了实质性的响应，并在商务、技术偏差表内，把对谈判文件中有偏差和例外的内容逐项填出；若无偏差内容，则认为响应文件响应了谈判文件的内容并与其内容一致；

4）证明响应人有能力履行合同的文件，包括：

①企业营业执照、起重设备维修改造资质、起重设备维修人员资质，其他资质文件（如有）；

②提供响应人介绍、业绩及用户所在地技术服务能力等资料；

- 四. 评定成交的标准

- 航天材料及工艺研究所将组织工作组负责本次采购的谈判评定工作。评分标准见附件6

- 五. 联系方式

邮寄地址：北京9200信箱73分箱技术保障处（请用邮政EMS）

邮    编：100076

收 件 人：徐旭东，电话：010-68384892

项目负责人：徐旭东

联系方式：010-68384892，13621255303 传真：010-68383237

- 六. 其它

1、竞标方未按甲方要求进行编写、签字、盖章的竞争性谈判文件，将视作无效竞标文件。

附件1

设备清单

| 序号 | 使用部门 | 设备编号 | 设备名称 | 国别厂家 | 设备型号 | 出厂编号 | 安装地点 | 启用日期 | 保养方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第三事业部 | 630116090022 | 吊车 | 天起 | 3.2T/1T | 001.284 | 160＃ | 2005-07-05 | 月度 |
| 2 | 第三事业部 | 630116090025 | 吊车 | 天起 | 5T | 001.261 | 160＃ | 2005-07-05 | 月度 |
| 3 | 五室 | 630113010086 | 电动葫芦 | 天津市天起 | 1T | 0 | 160#东侧探伤间 | 2001-12-01 | 季度 |
| 4 | 第三事业部 | 630116090023 | 吊车 | 天起 | 3.2T/1T | 001.283 | 160#南跨 | 2005-07-05 | 月度 |
| 5 | 第三事业部 | 630116090024 | 吊车 | 天起 | 3.2T | 001.263 | 160#南跨 | 2005-07-05 | 月度 |
| 6 | 第三事业部 | 630116090026 | 吊车 | 天起 | 5T/2T | 001.282 | 160#中跨东数第1个 | 2005-07-05 | 月度 |
| 7 | 第三事业部 | 630116090027 | 吊车 | 天起 | 5T/2T | 001.281 | 160#中跨东数第2台 | 2005-07-05 | 月度 |
| 8 | 第三事业部 | 630116090060 | 吊车 | 新乡市起重设备厂有限责任公司 | LD-10t 16.5M | 120277 | 160厂房西扩北侧 | 2012-12-01 | 月度 |
| 9 | 第三事业部 | 630116090058 | 吊车 | 新乡市起重设备厂有限责任公司 | LD-3t 10.5M | 120275 | 160厂房西扩南侧 | 2012-12-01 | 月度 |
| 10 | 第三事业部 | 630116090059 | 吊车 | 新乡市起重设备厂有限责任公司 | LD-5t 22.5M | 120276 | 160厂房西扩中跨 | 2012-12-01 | 月度 |
| 11 | 第三事业部 | 630116090021 | 吊车 | 天起 | LDT-5T | 001.262 | 160六组北 | 2005-07-05 | 月度 |
| 12 | 第四事业部 | 630116090036 | 吊车 | 天津起重设备厂 | LDT-3.2T |  | 161＃ | 2003-08-01 | 月度 |
| 13 | 第一事业部 | 630113010075 | 电葫芦 | 天津起重设备厂 | MD-1.25T |  | 161#-201 | 2003-08-01 | 季度 |
| 14 | 第一事业部 | 630113010076 | 电葫芦 | 天津起重设备厂 | MD-1.25T |  | 161#-201 | 2003-08-01 | 季度 |
| 15 | 第一事业部 | 630113010077 | 电葫芦 | 天津起重设备厂 | MD-1.25T |  | 161#-201 | 2003-08-01 | 季度 |
| 16 | 第一事业部 | 630113010078 | 电葫芦 | 天津起重设备厂 | MD-1.25T |  | 161#-201 | 2003-08-01 | 季度 |
| 17 | 第三事业部 | 630113010074 | 电葫芦 | 天起 | MD-0.5 | 13311 | 161#-211 | 2006-03-01 | 季度 |
| 18 | 第一事业部 | 630116090035 | 吊车 | 天津起重设备厂 | LDT-3.2T |  | 161＃旋压 | 2003-08-01 | 月度 |
| 19 | 第七事业部 | 630116090030 | 吊车 | 天起 | 3.2T |  | 162#-101 | 2005-07-07 | 月度 |
| 20 | 第七事业部 | 630116090070 | 电动单梁起重机 | 天起 | 1T |  | 162#-104 | 2002-12-01 | 季度 |
| 21 | 第一事业部 | 630116000005 | 单梁起重机 | 天津市林通起重设备有限公司 | 1T | 0582 | 162#-106 | 2013-12-01 | 季度 |
| 22 | 第七事业部 | 630116090029 | 吊车 | 天起 | 2T |  | 162＃-一层夹层 | 2005-07-07 | 季度 |
| 23 | 第七事业部 | 630116090031 | 吊车 | 天起 | 2T |  | 162#一楼喷房 | 2005-07-07 | 季度 |
| 24 | 第一事业部 | 630116090071 | 电动单梁起重机 | 河南起重 | 5T | 0 | 166# | 2014-12-01 | 月度 |
| 25 | 第三事业部 |  | 吊车 | 天津市瑞博起重设备有限公司 | 2T |  | 166#-10 | 2021-6-1 | 季度 |
| 26 | 第二事业部 | 630113010091 | 电动葫芦 | 天津林通起重设备有限公司 | SHA | 1705012 | 166#-106 | 2017-12-01 | 季度 |
| 27 | 第二事业部 | 630116090054 | 吊车 | 上海科轻起重机有限公司 | Q型SWF(2T) | KQ11860 | 166#东辅楼103房间 | 2012-06-01 | 季度 |
| 28 | 第三事业部 | 630116090053 | 吊车 | 上海科轻起重机有限公司 | LXK1t-8mA5 | KQ11859 | 166#西辅楼三层北侧 | 2012-06-01 | 季度 |
| 29 | 第三事业部 | 630116090052 | 吊车 | 上海科轻起重机有限公司 | LXK1t-5mA5 | KQ11858 | 166#西辅楼一层北侧 | 2012-06-01 | 季度 |
| 30 | 第三事业部 | 630116090055 | 吊车 | 上海科轻起重机有限公司 | LXK0.5t-13mA5 | KQ11861 | 166#西辅楼一层南侧 | 2012-06-01 | 季度 |
| 31 | 第三事业部 | 630116090046 | 吊车 | 上海科轻起重机有限公司 | CXTE（10+5）t-22.5mA5 | KQ11852 | 166#主厂房北侧东数1台 | 2012-06-01 | 月度 |
| 32 | 第一事业部 | 630116090045 | 吊车 | 上海科轻起重机有限公司 | LDk3.2t-22.5mA5 | KQ11851 | 166#主厂房北侧东数2台 | 2012-06-01 | 月度 |
| 33 | 九十一车间 | 630116090051 | 吊车 | 上海科轻起重机有限公司 | CXTE（10＋5）t-28.5mA5 | KQ11857 | 166#主厂房南侧东数1台 | 2012-06-01 | 月度 |
| 34 | 九车间 | 630116090050 | 吊车 | 上海科轻起重机有限公司 | CXTD6.3t-28.5mA5 | KQ11856 | 166#主厂房南侧东数2台 | 2012-06-01 | 月度 |
| 35 | 第一事业部 | 630116090049 | 吊车 | 上海科轻起重机有限公司 | CXTD5t-28.5mA5 | KQ11855 | 166#主厂房南侧东数3台 | 2012-06-01 | 月度 |
| 36 | 第三事业部 | 630116090048 | 吊车 | 上海科轻起重机有限公司 | LDK3.2t-28.5mA5 | KQ11854 | 166#主厂房南侧东数4台 | 2012-06-01 | 月度 |
| 37 | 第三事业部 | 630116090047 | 吊车 | 上海科轻起重机有限公司 | LDK3.2t-28.5mA5 | KQ11853 | 166#主厂房南侧东数5台 | 2012-06-01 | 月度 |
| 38 | 第三事业部 | 630116090044 | 吊车 | 上海科轻起重机有限公司 | LDk3.2t-22.5mA5 | KQ11850 | 166#主厂房西北角 | 2012-06-01 | 月度 |
| 39 | 九十一车间 | 630119010001 | 吊车 | 新乡起重机厂有限责任公司 | LHE10(10+5)-22.5 A5 | 150550 | 166-1# | 2020-03-13 | 月度 |
| 40 | 九十一车间 | 630119090043 | 双梁桥式起重机 | 和驰起重机械（天津）有限公司 | HDHE10t×22.5m H:8M | H11703701 | 166-1# | 2020-03-27 | 月度 |
| 41 | 九十一车间 | 630119090042 | 通用桥式起重机 | 新乡市起重设备厂有限责任公司 | QE10(10+5)-22.5 A5 | 160182 | 166-1#厂房南跨 | 2018-12-23 | 月度 |
| 42 | 九十一车间 | 630119090041 | 通用桥式起重机 | 新乡市起重设备厂有限责任公司 | QE10(10+5)-22.5 A5 | PDX-160181 | 166-1#南侧 | 2018-11-30 | 月度 |
| 43 | 第三事业部 | 630100000009 | 通用桥式起重机 | 奥力通起重机（北京）有限公司 | CXTD10/5t | T0950002-06 | 171 | 2009-09-01 | 月度 |
| 44 | 第三事业部 | 630100000012 | 电动单梁悬挂起重机 | 奥力通起重机（北京）有限公司 | CXTU1T | T0950002-09 | 171 | 2009-09-01 | 季度 |
| 45 | 九车间 | 630100000004 | 通用桥式起重机 | 奥力通起重机（北京）有限公司 | CXTD10T | T0950002-01 | 171# | 2009-09-01 | 月度 |
| 46 | 九车间 | 630100000005 | 通用桥式起重机 | 奥力通起重机（北京）有限公司 | CXTD10T | T0950002-02 | 171# | 2009-09-01 | 月度 |
| 47 | 九车间 | 630100000007 | 通用桥式起重机 | 奥力通起重机（北京）有限公司 | CXTD20T | T0950002-04 | 171# | 2009-09-01 | 月度 |
| 48 | 九车间 | 630100000008 | 通用桥式起重机 | 奥力通起重机（北京）有限公司 | CXTD10/3.2t | T0950002-05 | 171# | 2009-09-01 | 月度 |
| 49 | 九车间 | 630116090069 | 电动单梁起重机 | 新乡起重设备有限责任公司 | LDX 5-22.5 5A | 160310 | 171# | 2016-11-01 | 月度 |
| 50 | 九车间 | 630116090090 | 电动单梁起重机 | 奥力通起重机（北京）有限公司 | TS5T-22.5m-7.8m | 417011009202005572 | 171# | 2020-11-24 | 月度 |
| 51 | 五室 | 630100000010 | 电动单梁悬挂起重机 | 奥力通起重机（北京）有限公司 | CXTU3T | T0950002-07 | 171#-104 | 2009-09-01 | 月度 |
| 52 | 五室 | 630100000011 | 电动单梁悬挂起重机 | 奥力通起重机（北京）有限公司 | CXTU1T | T0950002-08 | 171#-203 | 2009-09-01 | 季度 |
| 53 | 第三事业部 | 630100000006 | 通用桥式起重机 | 奥力通起重机（北京）有限公司 | CXTD10T/5T | T0950002-03 | 171#东南侧 | 2009-09-01 | 月度 |
| 54 | 九车间 | 630113010084 | 电动葫芦 | 北京金顶梁起重设备有限公司 | BCQ-0.5T | 1012006 | 171#西辅楼2层 | 2013-12-01 | 季度 |
| 55 | 九车间 | 630113010083 | 电动葫芦 | 北京金顶梁起重设备有限公司 | BCQ-0.5T | 1012005 | 171#西辅楼5层 | 2013-12-01 | 季度 |
| 56 | 九车间 | 630116090063 | 吊车 | 奥力通 | 16T/22.5 | T1450023-01 | 173#-2厂房 | 2014-12-01 | 月度 |
| 57 | 九车间 | 630116090064 | 吊车 | 奥力通 | 16T/19.5 | T1450023-03 | 173#-2厂房 | 2014-12-01 | 月度 |
| 58 | 九车间 | 630116090065 | 吊车 | 奥力通 | 16T/19.5 | T1450023-04 | 173#-2厂房 | 2014-12-01 | 月度 |
| 59 | 九车间 | 630116090066 | 吊车 | 奥力通 | 5T | T1450023-06 | 173#-2厂房 | 2014-12-01 | 月度 |
| 60 | 九车间 | 630116090067 | 吊车 | 奥力通 | 5T | T1450023-05 | 173#-2厂房 | 2014-12-01 | 月度 |
| 61 | 九车间 | 630116090068 | 吊车 | 奥力通 | 16T/22.5 | T1450023-02 | 173#-2厂房 | 2014-12-01 | 月度 |
| 62 | 九车间 | 630113010088 | 电动葫芦 | 天津市天起 | 2T | 0 | 173-2# | 2014-12-01 | 季度 |
| 63 | 第三事业部 | 630113010089 | 悬挂吊车 | 上海科轻起重机有限公司 | 1.5T | KQ13203 | 201# | 2017-07-01 | 季度 |
| 64 | 九十一车间 | 630116000002 | 吊车(自立起重机) | 高博(天津)起重设备有限公司 | 0.5T(MLCS-FS-500-7.775-31-4.9) | C13258-1-1 | 201# | 2013-07-01 | 季度 |
| 65 | 第三事业部 | 630116090089 | 电动单梁起重机 | 天津市林通起重设备有限公司 | SH2T/1T(双葫芦) | 1807113 | 32B# | 2019-07-24 | 季度 |
| 66 | 九十一车间 | 630116090037 | 电动单梁桥式起重机 | 天津起重设备有限公司 | LDT10t-10.5m | 80122 | 39＃A-3(缠绕间) | 2008-10-01 | 月度 |
| 67 | 九十一车间 | 630116090038 | 电动单梁桥式起重机 | 天津起重设备有限公司 | LDT10t-16.5m | 80151 | 39＃A-3(大厂房) | 2008-10-01 | 月度 |
| 68 | 九十一车间 | 630119090024 | 吊车 | 天津起重机厂 | LHT 10T/3.2T | 960079 | 39#A-3缠绕间 | 1997-03-01 | 月度 |
| 69 | 九十一车间 | 630119090023 | 吊车 | 天津起重机厂 | LHT 10T/5T 16.5米 | 960080 | 39#A-3大厂房 | 1997-03-01 | 月度 |
| 70 | 九十一车间 | 630119090022 | 吊车 | 天津起重机厂 | AS 10T |  | 39#A-3门厅 | 1997-03-01 | 月度 |
| 71 | 九十一车间 | 630119090021 | 吊车 | 天津起重机厂 | LHT 5T/5T 10.5米 | 960078 | 39A#-低密度 | 1997-03-01 | 月度 |
| 72 | 五室 | 630119090020 | 吊车 | 天津起重机厂 | LDT1T |  | 39A-107 | 1997-03-01 | 季度 |
| 73 | 九十一车间 | 63011301048 | 电动吊车 | 天津起重机厂 | LH | WBH-154 | 39A-3新厂房 | 1995-10-01 | 月度 |
| 74 | 九十一车间 | 63011300037 | 电动葫芦 | 天津起重设备厂 | AS525-16/2.6 10T | 940074 | 39A厂房空调间 | 1994-06-01 | 月度 |
| 75 | 九十一车间 | 630116090056 | 吊车 | 新乡市起重设备厂有限责任公司 | LHE（15+15）22.5M | 120273 | 39A厂房西扩北侧 | 2012-12-01 | 月度 |
| 76 | 九十一车间 | 630116090057 | 吊车 | 新乡市起重设备厂有限责任公司 | LHE（10+3.2）22.5M | 120274 | 39A厂房西扩南侧 | 2012-12-01 | 月度 |
| 77 | 第二事业部 |  | 吊车 | 新乡市起重设备厂有限责任公司 | 2T |  | 39B# | 2021-6-1 | 季度 |
| 78 | 第三事业部 |  | 吊车 | 新乡市起重设备厂有限责任公司 | 5T/2.5T |  | 39B# | 2021-6-1 | 月度 |
| 79 | 第三事业部 | 630116090040 | 双梁桥式起重机吊车 | 天津起重机厂 | LHT | 050511 | 69#液压釜 | 2005-11-01 | 月度 |
| 80 | 第一事业部 | 63011609002 | 电动单梁起重机 | 天津起重设备厂 | LD3-105 | 002 | 69-4# | 1983-01-01 | 月度 |
| 81 | 第一事业部 | 63011301059 | 电动葫芦 | 天津起重设备厂 | CD | 980326 | 69-5# | 1998-12-01 | 季度 |
| 82 | 第一事业部 | 630116000004 | 单梁起重机 | 天津市林通起重设备有限公司 | 2T | 020475 | 69-5# | 2013-12-01 | 季度 |
| 83 | 第一事业部 | 630116090072 | 电动单梁起重机 | 天起 | 5T | 0 | 69-5# | 2014-12-01 | 月度 |
| 84 | 第二事业部 | 630113000049 | 电动葫芦 | 中国天津起重设备有限公司 | MD-6/0.5T | M13576 | 69-5#-301 | 2013-06-01 | 季度 |
| 85 | 第二事业部 | 63011300046 | 电动葫芦 | 天起 | MD1 |  | 69-5#-301 | 1999-07-01 | 季度 |
| 86 | 第二事业部 | 630113010082 | 电动葫芦 | 中国天津起重设备有限公司 | MD-6/0.5T | M13575 | 69-5#-307 | 2013-06-01 | 季度 |
| 87 | 第一事业部 | 63011609004 | 电动单梁起重机 | 天津起重设备厂 | LD | WBH-217 | 69厂房（热等静压） | 1983-06-01 | 季度 |
| 88 | 九车间 | 630113010085 | 电动葫芦 | 天津起重设备有限公司 | AS203/20 4/1 L2 | ASS0032 | 北京南苑173-2#喷房 | 2016-09-01 | 季度 |
| 89 | 第二事业部 |  | 吊车 | 天津起重机厂 | 5T |  | 二营门增压厂房 | 2010- 8-13 | 月度 |
| 90 | 第七事业部 | 650000000073 | 悬臂吊(附属) | 天起 | 0.5T |  | 河北固安 | 2013-9-1 | 季度 |
| 91 | 第三事业部 | 630113010092 | 平衡折臂吊 | 昂玛起重设备（苏州）公司 | DJB-CNN-ZB | AMH0512-190115 | 河北固安 | 2019-06-12 | 季度 |
| 92 | 五室 | 630116000003 | 电动葫芦 | 天津市国联起重设备公司 | 0.5T | 30239 | 河北固安 | 2013-11-01 | 季度 |
| 93 | 科技处 | 63011301069 | 电动葫芦 | 天起 | MD3-6D | M230094 | 南平房库房 | 2003-06-23 | 季度 |
| 94 | 第一事业部 | 63011301055 | 单梁桥式起重机 | 天津起重设备总厂 | LDT/2T | WBH-8 | 热处理32#-B | 1996-08-01 | 季度 |

附件2

起重机年度检查保养记录单

| 设备编号： 设备型号： 安装位置： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备负责人签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查保养项目 |  |  |  | 检修保养内容 | 保养项目 | 保养结果 |  |  | 保养人员 |  |
| 卷 筒 装 置 |  | 卷筒 |  | 检查有无裂纹、变形与磨损 | 无裂纹、无明显变形与磨损 | □完好□损坏 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 钢丝绳固定部分有无异常，钢丝绳压板数量不少于3个 | 检查钢丝绳压板数量，及连接紧固情况 | □完好□损坏 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 钢丝绳脱槽痕迹，卷筒安装联接紧固并进行保养 | 无脱槽痕迹，无松动、脱落 | □完好□损坏 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 卷筒各轴承、齿轮检查 | 无异响、无发热、无裂纹，检查油品质量，并进行补充。 | □完好□损坏 □补充油品 |  |  |  |  |
| 滑 轮 组 |  | 滑轮 |  | 检查有无裂纹、缺损、磨损 | 无裂纹、明显变形与磨损 | □完好□损坏 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 绳槽有无异常 | 无异常磨损 | □完好□损坏 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 有无钢丝绳脱槽痕迹 | 无脱槽痕迹 | □完好□损坏 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 压板及定位销轴是否有松脱 | 无松脱 | □完好□损坏 |  |  |  |  |
|  |  | 轴及轴承绳挡、平衡滑轮等 |  | 检查有无裂纹及磨损，润滑情况 | 无裂纹、明显磨损，润滑良好 | □完好□损坏 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 转动滑轮，有无声响和回转质量偏心 | 无异常声响和质量偏心 | □完好□损坏 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 检查脱槽、脱落、变形、裂纹 | 无脱槽、脱落、变形、裂纹 | □完好□损坏 |  |  |  |  |
| 钢丝绳 |  | 钢丝绳结构等 |  | 检查钢丝绳结构、直径是否符合GB/T5972要求 | 与标准核对 | □完好□损坏 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 吊具在下极限位置时，检查卷筒上的安全圈数并进行检查 | 要求有3圈及以上安全圈 | □完好□损坏 |  |  |  |  |
|  |  | 钢丝绳状态 |  | 检查钢丝绳有无断丝、断股、露芯、扭结、腐蚀、弯折、松散、磨损，符合GB/T5972要求 | 与标准核对 | □完好□损坏 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 有无附着尘、砂子、杂质、水分 | 不粘砂子、尘土及杂质、水分 | □完好□损坏 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 检查钢丝绳是否与结构件碰擦 | 不得碰擦 | □完好□损坏 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 与各滑轮的接触状况并进行检查 | 不得有明显的磨损、压偏、松散 | □完好□损坏 |  |  |  |  |
| 吊 具 |  | 吊钩 |  | 检查吊钩有无裂纹、变形与磨损，防脱钩装置是否完好。 | 无裂纹、明显变形与磨损，防脱钩装置完好，可用。 | □完好□损坏 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 转动吊钩，轴承及螺纹部位有无异常声响 | 转动平稳、无异常声响 | □完好□损坏 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 钩口有无异常变形 | 无异常变形 | □完好□损坏 |  |  |  |  |
|  |  | 葫芦板、连接件 |  | 检查葫芦板、连接件的紧固，要求无松脱 | 紧固可靠、安全，无松脱 | □完好□损坏 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 销、轴、侧板无变形钢丝绳防脱装置功能正常 | 无变形 | □完好□损坏 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 吊钩组无磨损、变形 | 无磨损、变形 | □完好□损坏 |  |  |  |  |
| 电动机 |  | 安装底座 |  | 安装底座有无裂纹 | 无裂纹 | □完好□损坏 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 连接有无松动、脱落、 | 无松动或脱落 | □完好□损坏 |  |  |  |  |
| 减速器 |  | 齿轮箱体 |  | 检查有无裂纹、变形及损伤 | 无裂纹、明显变形无损伤 | □完好□损坏 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 安装联接有无松动与脱落 | 无松动与脱落 | □完好□损坏 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 油量、油品、油质 | 油量适当，无污染 | □完好□损坏 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 有无漏油并进行保养 | 无漏油 | □完好□损坏 |  |  |  |  |
|  |  | 齿轮 |  | 检查有无异常声响、发热和振动 | 无异常声响、发热、振动 | □完好□损坏 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 齿面有无磨损及损伤 | 无明显磨损与损伤 | □完好□损坏 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 轮毂、轮盘、轮齿有无裂纹、变形及损伤 | 无裂纹和变形及损伤 | □完好□损坏 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 键有无松动、出槽及变形 | 无松动出槽和明显变形 | □完好□损坏 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 键槽有无裂纹与变形 | 无裂纹变形 | □完好□损坏 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 轮齿接触和啮合状态有无异常 | 齿面接触良好，啮合深度适度 | □完好□损坏 |  |  |  |  |
| 轴 |  | 转轴、心轴、传动轴 |  | 检查有无变形与磨损 | 无变形和明显磨损 | □完好□损坏 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 转动轴是否有振摆 | 无明显振摆 | □完好□损坏 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 键及键槽松动、变形、裂纹 | 无松动、变形、裂纹 | □完好□损坏 |  |  |  |  |
| 车轮组 |  | 轮缘 |  | 检查有无裂纹、缺蚀、变形、磨损 | 无裂纹、缺蚀、明显变形、磨损 | □完好□损坏 |  |  |  |  |
|  |  | 轮毂及轮盘 |  | 检查有无裂纹、变形、磨损及损伤并进行保养 | 无裂纹、明显变形、磨损、损伤 | □完好□损坏 |  |  |  |  |
|  |  | 车轮踏面 |  | 检查踏面有无磨损 | 无明显磨损 | □完好□损坏 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 主动车轮以及从动车轮直径误差 | 轮径误差值应符合相应标准 | □完好□损坏 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 检查裂纹、变形、踏面表面剥落 | 无裂纹与变形，无剥落 | □完好□损坏 |  |  |  |  |
|  |  | 轮毂内轴承 |  | 检查滑动轴承的润滑情况，空载和负载工况时的异常振动、噪声、温升 | 润滑良好，无异常振动、噪声、升温 | □完好□损坏 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 检查滚动轴承的润滑情况、振动、声响、音律等 | 润滑良好，无异常振动、声响，音律正常 | □完好□损坏 |  |  |  |  |
|  |  | 车轮轮毂与端梁 侧板之间的贴板 |  | 检查有无摩擦、磨损 | 无摩擦、磨损 | □完好□损坏 |  |  |  |  |
| 轨道 |  | 钢轨 |  | 检查有无裂纹、头部下陷、变形、侧面磨损并进行维护 | 无裂纹、明显下陷、变形及严重磨损 | □完好□损坏 |  |  |  |  |
|  |  | 钢轨紧固螺栓 |  | 检查连接螺栓有无松动及脱落并进行维护 | 不得有松动与脱落 | □完好□损坏 |  |  |  |  |
|  |  | 连接板及垫板 |  | 检查螺栓有无松动、脱落 | 无松动脱落 | □完好□损坏 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 连接板和垫板有无移位、缺陷或脱落并进行维护 | 不得有移位、缺陷及脱落 | □完好□损坏 |  |  |  |  |
|  |  | 缓冲器及车挡 |  | 检查有无损伤及错位 | 无损伤、错位 | □完好□损坏 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 安装有无松动、脱落并进行维护 | 无松动、脱落 | □完好□损坏 |  |  |  |  |
|  |  | 钢轨接头 |  | 检查钢轨接头有无错位及间隙变化并进行维护 | 不得有明显错位及间隙变化 | □完好□损坏 |  |  |  |  |
|  |  | 钢轨焊接安装 |  | 检查焊缝有无裂纹与开裂并进行维护 | 不得有裂纹、开裂 | □完好□损坏 |  |  |  |  |
| 集电装置 | 滑线及滑车轨道 |  | 电源滑线、集电轨道 | 检查有无变形、磨损、损伤，滑线指示灯工作是否正常 | 无明显变形、磨损、损伤，滑线指示灯是否正常。 | □完好□损坏 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 张紧装置动作是否正常 | 动作正常 | □完好□损坏 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 滑线与滑块的接触情况 | 接触良好 | □完好□损坏 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 绝缘子支承有无松脱并进行维护 | 无松脱 | □完好□损坏 |  |  |  |  |
|  |  |  | 壳、盖、罩子 | 检查有无损伤与变形 | 无损伤与明显变形 | □完好□损坏 |  |  |  |  |
|  |  |  | 接线与绝缘 | 检查接线有无断线，绝缘子是否破损、污秽并进行维护 | 无断线或破损、污秽 | □完好□损坏 |  |  |  |  |
|  |  |  | 接头螺栓 | 检查紧固部分有无松动脱落并进行维护 | 无松动脱落 | □完好□损坏 |  |  |  |  |
|  | 供电电缆 |  | 绝缘层 | 检查有无损伤并进行维护 | 无损伤 | □完好□损坏 |  |  |  |  |
|  |  |  | 联接处 | 检查紧固部分有无松动与脱落并进行维护 | 无松动脱落 | □完好□损坏 |  |  |  |  |
|  |  |  | 电缆及导向装置 | 检查电缆拉伸部分有无弯曲、扭曲及损伤 | 无弯曲、扭曲及损伤情况 | □完好□损坏 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 电缆导向装置动作情况并进行维护 | 动作平稳 | □完好□损坏 |  |  |  |  |
| 电气元件及控制系统 | 开 关 |  | 开关、接触部 分与保险器 | 检查开关动作有无异常、外形有无破损 | 动作正常、无破损 | □完好□损坏 |  |  |  |  |
|  | 继 电 器 |  | 操作机构 及操作试验 | 用手操作，检查动作状态并进行维护 | 动作正常 | □完好□损坏 |  |  |  |  |
|  | 内部配线 |  |  | 检查连接端子连接情况 | 无松动脱落 | □完好□损坏 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 配线及绝缘有无污损、劣化 | 无损伤、污染及劣化 | □完好□损坏 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 电线引入管口有无异常并进行维护 | 无损伤或明显劣化 | □完好□损坏 |  |  |  |  |
|  | 紧固连接 |  |  | 检查紧固件有无松脱并进行维护 | 无松脱 | □完好□损坏 |  |  |  |  |
|  | 触电保护装置 |  |  | 检查触电保护装置有无异常并进行维护 | 设备无破损、脱落、变形、劣化 | □完好□损坏 |  |  |  |  |
|  | 控 制 器 操 作 开 关 |  | 动作状态 | 检查动作状态是否正常 | 动作平衡 | □完好□损坏 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 限位限制器及手柄动作是否正常并进行维护 | 限制器和手柄停止位置要牢靠 | □完好□损坏 |  |  |  |  |
|  |  |  | 动作方向显示板 | 检查有无损伤及污染并进行维护 | 显示明显，无明显污损 | □完好□损坏 |  |  |  |  |
|  |  |  | 电线引入 | 检查电线引入管口有无异常并进行维护 | 无损伤或明显劣化 | □完好□损坏 |  |  |  |  |
|  |  |  | 悬垂开关 | 检查动作情况 | 动作正常 | □完好□损坏 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 有无损伤、污染 | 无损伤与污染 | □完好□损坏 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 橡套电缆是否随不必要的外力 | 无额外受力，检查是否为钢丝绳受力。 | □完好□损坏 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外壳、盖、悬垂保护装置有无异常并进行维护 | 无破损 | □完好□损坏 |  |  |  |  |
| 起 升 机 构 试 验 | 起重能力 |  |  | 空负荷运转，检查动作状态 | 应平衡起升或下降 | □完好□损坏 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 起吊负荷，以额定速度上升或下降，检查起升机构有无异常噪声、振动、发热 | 无异常噪声、明显振动或发热 | □完好□损坏 |  |  |  |  |
|  | 制动器功能 |  |  | 空负荷运转，检查各制动器动作状态 | 能可靠制动 | □完好□损坏 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 起吊负荷，以额定速度运转，检查各制动器动作状态 | 能准确制动，无异常振动、噪声和发热 | □完好□损坏 |  |  |  |  |
|  | 机构 |  |  | 负荷试验后，检查起升钢丝绳及其紧固件、滑轮、卷筒等机件有无异常 | 无裂纹、破损、变形、连接无松动，机件功能正常 | □完好□损坏 |  |  |  |  |
| 大 车 、 小 车 运 行 机 构 试 验 | 运行能力 |  |  | 空负荷运转，检查大车行走、小车行走机构的工作状态 | 大、小车运行机构能平衡地运行 | □完好□损坏 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 起吊负荷，以额定速度行走，检查有无异常振动、噪声与发热现象 | 无异常声响、振动与发热 | □完好□损坏 |  |  |  |  |
|  | 制动器 |  |  | 空负荷运转，检查各制动器动作状态 | 能可靠制动 | □完好□损坏 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 直吊负荷，以额定速度运行，检查各制动器动作状态 | 能可靠制动，无异常振动、发热和声响 | □完好□损坏 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 负荷试验后，检查车轮轴、联轴器、减速装置等机件有无异常 | 无裂纹、变形、破损及其它异常情况 | □完好□损坏 |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3

起重机月度/季度检查记录单

| 设备编号： |  |  |  | 设备型号： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备负责人签字： |  |  |  | 安装位置： |  |  |  |
| 检查保养项目 |  |  | 检查保养内容 | 检查结果 |  | 处理方式 | 保养人员 |
| 一、 |  | 钢丝绳 | 1、钢丝绳的规格、型号应与滑轮、卷筒相匹配，压板数量不得少于3个。 | □完好□损坏 |  | □调整 □更换 |  |
|  |  |  | 2、吊钩的取物装置及最低作业面时，安全圈数不少于3圈 | □完好□损坏 |  | □调整 □更换 |  |
|  |  |  | 3、钢丝绳无磨损、腐蚀、断丝、变型超标，符合GB/T5972中的要求。 | □完好□损坏 |  | □调整 □更换 |  |
| 二、 |  | 吊钩 | 1、吊钩应无裂纹，无明显变型，无磨损超标，表面光洁，无剥落、锐角、毛刺等缺陷，有缺陷的吊钩不得补焊。 | □完好□损坏 |  | □调整 □更换 |  |
|  |  |  | 2、吊钩应转动灵活，固定螺母的定位螺栓、开口销应紧固完好。 | □完好□损坏 |  | □调整 □更换 |  |
|  |  |  | 3、吊钩防脱落装置完好。 | □完好□损坏 |  | □调整 □更换 |  |
| 三、 |  | 控制手柄 | 1、控制手柄各动作灵活，吊车动作方向与手柄标注方向一致，手柄各动作键清楚无损坏。 | □完好□损坏 |  | □调整 □更换 |  |
|  |  |  | 2、控制手柄与线缆连接时，应为钢丝绳受力而非线缆受力。 | □完好□损坏 |  | □调整 □更换 |  |
| 四、 |  | 制动器 | 1、各类行程限位、重量限位、连锁保护装置及其它保护装置完好，可靠。 | □完好□损坏 |  | □调整 □更换 |  |
|  |  |  | 2、急停装置、缓冲器和终端止挡器完好、可靠。 | □完好□损坏 |  | □调整 □更换 |  |
|  |  |  | 3、双梁起重机大车制动距离为6m～11m，单梁起重机制动距离为2m～6m，小车制动距离为0.5m～5m。 | □完好□损坏 |  | □调整 □更换 |  |
|  |  |  | 4、各类防护罩、盖完好。 | □完好□损坏 |  | □调整 □更换 |  |
| 五、 |  | 金属结构件和轨道 | 1、主要受力构件无明显变型，焊缝无缺陷、损坏。 | □完好□损坏 |  | □调整 □更换 |  |
|  |  |  | 2、滑轮转动灵活无裂纹，防护装置完好，滑轮直径与钢丝绳的直径匹配，其轮槽不均匀磨损不大于3mm. | □完好□损坏 |  | □调整 □更换 |  |
|  |  |  | 3、大车、小车轨道无松动。 | □完好□损坏 |  | □调整 □更换 |  |
| 六、 | 滑线指示灯 |  | 滑线指示灯完好。 | □完好□损坏 | □调整 □更换 |  |  |
| 七、 | 起升导绳器 |  | 检查导绳器在整个工作过程中是否有效排绳，无卡阻现象。 | □完好□损坏 | □调整 □更换 |  |  |
| 八、 | 各部位紧固件 |  | 检查各部位螺栓等紧固件，是否松动、损坏。 | □完好□损坏 | □调整 □更换 |  |  |
| 九、 | 起重机重量限制器 |  | 检查起重机重量限制器是否反应灵敏，完好。 | □完好□损坏 | □调整 □更换 |  |  |
| 十、 | 双梁起重机过道清理 |  | 对双梁起重机过道进行清理，过道不应有杂物和灰尘。 | □完好□损坏 | □清理 |  |  |
| 十一、 | 各减速传动机构 |  | 检查减速箱及传动机构无漏油、无异响、无过热、无振动现象 | □完好□损坏 | □调整 □更换 □补充油液 |  |  |
| 十二、 | 检查大小车行走电机 |  | 检查大小车行走电机，电机无异响、无振动、无过热。 | □完好□损坏 | □调整 □更换 |  |  |
| 十三、 | 声光报警系统 |  | 检查声光报警系统工作是否正常 | □完好□损坏 | □调整 □更换 |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |

附件4

起重机维修记录单

| 设备编号 |  |  |  |  | 设备安装地点 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 故障现象 |  |  |  |  | 故障报修日期 |  |  |  |
| 维修情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 零配件更换使用情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 零配件名称 |  | 零配件型号规格 | 数量 |  | 配件来源 |  | 配件厂商 |
| 维修结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 维修开始时间 |  |  |  |  | 维修结束时间 |  |  |  |
| 维修人员 |  |  |  |  | 设备负责人 |  |  |  |

附件5-格式1

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的(法定代表人姓名、职务)代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的法代理人，就（项目名称）的（合同名称）报价，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于         年      月      日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

见证人签字：

见证人姓名和职务：

见证人单位名称：

见证人地址：

响应文件格式要求

响应文件

致：航天材料及工艺研究所

根据贵方为（项目名称）项目采购货物及服务的竞价邀请，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表响应人（响应人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本	份：

1. 报价一览表

2. 分项报价表

3. 技术规格响应/偏离表

4. 商务条款响应/偏离表

5. 按要求提供的有关文件

在此，签字代表宣布同意如下：

1. 所附价格表中规定的应提交和交付的货物总价为（注明币种，并用文字和数字表示的总价）。

2. 响应人将按报价文件的规定履行合同责任和义务。

3. 响应人已详细审查全部竞价文件，包括 (补遗文件)(如果有的活)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 本报价有效期为自开封日起 (有效期日数) 个日历日。

5. 响应人同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料。

6.与本报价有关的一切正式信函请寄：

地址：							  传真：

电话：							  电子函件：

响应人代表签字：

响应人名称：

公 章：

日 期：

附件5-格式2

报价一览表

响应人名称：                       项目：起重设备维保合同             投标总价：

| 序号 | 编号 | 名称 | 国别厂家 | 型号 | 保养价格（元） | 保修价格（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 630116090022 | 吊车 | 天起 | 3.2T/1T |  |  |  |
| 2 | 630116090025 | 吊车 | 天起 | 5T |  |  |  |
| 3 | 630113010086 | 电动葫芦 | 天津市天起 | 1T |  |  |  |
| 4 | 630116090023 | 吊车 | 天起 | 3.2T/1T |  |  |  |
| 5 | 630116090024 | 吊车 | 天起 | 3.2T |  |  |  |
| 6 | 630116090026 | 吊车 | 天起 | 5T/2T |  |  |  |
| 7 | 630116090027 | 吊车 | 天起 | 5T/2T |  |  |  |
| 8 | 630116090060 | 吊车 | 新乡市起重设备厂有限责任公司 | LD-10t 16.5M |  |  |  |
| 9 | 630116090058 | 吊车 | 新乡市起重设备厂有限责任公司 | LD-3t 10.5M |  |  |  |
| 10 | 630116090059 | 吊车 | 新乡市起重设备厂有限责任公司 | LD-5t 22.5M |  |  |  |
| 11 | 630116090021 | 吊车 | 天起 | LDT-5T |  |  |  |
| 12 | 630116090036 | 吊车 | 天津起重设备厂 | LDT-3.2T |  |  |  |
| 13 | 630113010075 | 电葫芦 | 天津起重设备厂 | MD-1.25T |  |  |  |
| 14 | 630113010076 | 电葫芦 | 天津起重设备厂 | MD-1.25T |  |  |  |
| 15 | 630113010077 | 电葫芦 | 天津起重设备厂 | MD-1.25T |  |  |  |
| 16 | 630113010078 | 电葫芦 | 天津起重设备厂 | MD-1.25T |  |  |  |
| 17 | 630113010074 | 电葫芦 | 天起 | MD-0.5 |  |  |  |
| 18 | 630116090035 | 吊车 | 天津起重设备厂 | LDT-3.2T |  |  |  |
| 19 | 630116090030 | 吊车 | 天起 | 3.2T |  |  |  |
| 20 | 630116090070 | 电动单梁起重机 | 天起 | 1T |  |  |  |
| 21 | 630116000005 | 单梁起重机 | 天津市林通起重设备有限公司 | 1T |  |  |  |
| 22 | 630116090029 | 吊车 | 天起 | 2T |  |  |  |
| 23 | 630116090031 | 吊车 | 天起 | 2T |  |  |  |
| 24 | 630116090071 | 电动单梁起重机 | 河南起重 | 5T |  |  |  |
| 25 |  | 吊车 | 天津市瑞博起重设备有限公司 | 2T |  |  |  |
| 26 | 630113010091 | 电动葫芦 | 天津林通起重设备有限公司 | SHA |  |  |  |
| 27 | 630116090054 | 吊车 | 上海科轻起重机有限公司 | Q型SWF(2T) |  |  |  |
| 28 | 630116090053 | 吊车 | 上海科轻起重机有限公司 | LXK1t-8mA5 |  |  |  |
| 29 | 630116090052 | 吊车 | 上海科轻起重机有限公司 | LXK1t-5mA5 |  |  |  |
| 30 | 630116090055 | 吊车 | 上海科轻起重机有限公司 | LXK0.5t-13mA5 |  |  |  |
| 31 | 630116090046 | 吊车 | 上海科轻起重机有限公司 | CXTE（10+5）t-22.5mA5 |  |  |  |
| 32 | 630116090045 | 吊车 | 上海科轻起重机有限公司 | LDk3.2t-22.5mA5 |  |  |  |
| 33 | 630116090051 | 吊车 | 上海科轻起重机有限公司 | CXTE（10＋5）t-28.5mA5 |  |  |  |
| 34 | 630116090050 | 吊车 | 上海科轻起重机有限公司 | CXTD6.3t-28.5mA5 |  |  |  |
| 35 | 630116090049 | 吊车 | 上海科轻起重机有限公司 | CXTD5t-28.5mA5 |  |  |  |
| 36 | 630116090048 | 吊车 | 上海科轻起重机有限公司 | LDK3.2t-28.5mA5 |  |  |  |
| 37 | 630116090047 | 吊车 | 上海科轻起重机有限公司 | LDK3.2t-28.5mA5 |  |  |  |
| 38 | 630116090044 | 吊车 | 上海科轻起重机有限公司 | LDk3.2t-22.5mA5 |  |  |  |
| 39 | 630119010001 | 吊车 | 新乡起重机厂有限责任公司 | LHE10(10+5)-22.5 A5 |  |  |  |
| 40 | 630119090043 | 双梁桥式起重机 | 和驰起重机械（天津）有限公司 | HDHE10t×22.5m H:8M |  |  |  |
| 41 | 630119090042 | 通用桥式起重机 | 新乡市起重设备厂有限责任公司 | QE10(10+5)-22.5 A5 |  |  |  |
| 42 | 630119090041 | 通用桥式起重机 | 新乡市起重设备厂有限责任公司 | QE10(10+5)-22.5 A5 |  |  |  |
| 43 | 630100000009 | 通用桥式起重机 | 奥力通起重机（北京）有限公司 | CXTD10/5t |  |  |  |
| 44 | 630100000012 | 电动单梁悬挂起重机 | 奥力通起重机（北京）有限公司 | CXTU1T |  |  |  |
| 45 | 630100000004 | 通用桥式起重机 | 奥力通起重机（北京）有限公司 | CXTD10T |  |  |  |
| 46 | 630100000005 | 通用桥式起重机 | 奥力通起重机（北京）有限公司 | CXTD10T |  |  |  |
| 47 | 630100000007 | 通用桥式起重机 | 奥力通起重机（北京）有限公司 | CXTD20T |  |  |  |
| 48 | 630100000008 | 通用桥式起重机 | 奥力通起重机（北京）有限公司 | CXTD10/3.2t |  |  |  |
| 49 | 630116090069 | 电动单梁起重机 | 新乡起重设备有限责任公司 | LDX 5-22.5 5A |  |  |  |
| 50 | 630116090090 | 电动单梁起重机 | 奥力通起重机（北京）有限公司 | TS5T-22.5m-7.8m |  |  |  |
| 51 | 630100000010 | 电动单梁悬挂起重机 | 奥力通起重机（北京）有限公司 | CXTU3T |  |  |  |
| 52 | 630100000011 | 电动单梁悬挂起重机 | 奥力通起重机（北京）有限公司 | CXTU1T |  |  |  |
| 53 | 630100000006 | 通用桥式起重机 | 奥力通起重机（北京）有限公司 | CXTD10T/5T |  |  |  |
| 54 | 630113010084 | 电动葫芦 | 北京金顶梁起重设备有限公司 | BCQ-0.5T |  |  |  |
| 55 | 630113010083 | 电动葫芦 | 北京金顶梁起重设备有限公司 | BCQ-0.5T |  |  |  |
| 56 | 630116090063 | 吊车 | 奥力通 | 16T/22.5 |  |  |  |
| 57 | 630116090064 | 吊车 | 奥力通 | 16T/19.5 |  |  |  |
| 58 | 630116090065 | 吊车 | 奥力通 | 16T/19.5 |  |  |  |
| 59 | 630116090066 | 吊车 | 奥力通 | 5T |  |  |  |
| 60 | 630116090067 | 吊车 | 奥力通 | 5T |  |  |  |
| 61 | 630116090068 | 吊车 | 奥力通 | 16T/22.5 |  |  |  |
| 62 | 630113010088 | 电动葫芦 | 天津市天起 | 2T |  |  |  |
| 63 | 630113010089 | 悬挂吊车 | 上海科轻起重机有限公司 | 1.5T |  |  |  |
| 64 | 630116000002 | 吊车(自立起重机) | 高博(天津)起重设备有限公司 | 0.5T(MLCS-FS-500-7.775-31-4.9) |  |  |  |
| 65 | 630116090089 | 电动单梁起重机 | 天津市林通起重设备有限公司 | SH2T/1T(双葫芦) |  |  |  |
| 66 | 630116090037 | 电动单梁桥式起重机 | 天津起重设备有限公司 | LDT10t-10.5m |  |  |  |
| 67 | 630116090038 | 电动单梁桥式起重机 | 天津起重设备有限公司 | LDT10t-16.5m |  |  |  |
| 68 | 630119090024 | 吊车 | 天津起重机厂 | LHT 10T/3.2T |  |  |  |
| 69 | 630119090023 | 吊车 | 天津起重机厂 | LHT 10T/5T 16.5米 |  |  |  |
| 70 | 630119090022 | 吊车 | 天津起重机厂 | AS 10T |  |  |  |
| 71 | 630119090021 | 吊车 | 天津起重机厂 | LHT 5T/5T 10.5米 |  |  |  |
| 72 | 630119090020 | 吊车 | 天津起重机厂 | LDT1T |  |  |  |
| 73 | 63011301048 | 电动吊车 | 天津起重机厂 | LH |  |  |  |
| 74 | 63011300037 | 电动葫芦 | 天津起重设备厂 | AS525-16/2.6 10T |  |  |  |
| 75 | 630116090056 | 吊车 | 新乡市起重设备厂有限责任公司 | LHE（15+15）22.5M |  |  |  |
| 76 | 630116090057 | 吊车 | 新乡市起重设备厂有限责任公司 | LHE（10+3.2）22.5M |  |  |  |
| 77 |  | 吊车 | 新乡市起重设备厂有限责任公司 | 2T |  |  |  |
| 78 |  | 吊车 | 新乡市起重设备厂有限责任公司 | 5T/2.5T |  |  |  |
| 79 | 630116090040 | 双梁桥式起重机吊车 | 天津起重机厂 | LHT |  |  |  |
| 80 | 63011609002 | 电动单梁起重机 | 天津起重设备厂 | LD3-105 |  |  |  |
| 81 | 63011301059 | 电动葫芦 | 天津起重设备厂 | CD |  |  |  |
| 82 | 630116000004 | 单梁起重机 | 天津市林通起重设备有限公司 | 2T |  |  |  |
| 83 | 630116090072 | 电动单梁起重机 | 天起 | 5T |  |  |  |
| 84 | 630113000049 | 电动葫芦 | 中国天津起重设备有限公司 | MD-6/0.5T |  |  |  |
| 85 | 63011300046 | 电动葫芦 | 天起 | MD1 |  |  |  |
| 86 | 630113010082 | 电动葫芦 | 中国天津起重设备有限公司 | MD-6/0.5T |  |  |  |
| 87 | 63011609004 | 电动单梁起重机 | 天津起重设备厂 | LD |  |  |  |
| 88 | 630113010085 | 电动葫芦 | 天津起重设备有限公司 | AS203/20 4/1 L2 |  |  |  |
| 89 |  | 吊车 | 天津起重机厂 | 5T |  |  |  |
| 90 | 650000000073 | 悬臂吊(附属) | 天起 | 0.5T |  |  |  |
| 91 | 630113010092 | 平衡折臂吊 | 昂玛起重设备（苏州）公司 | DJB-CNN-ZB |  |  |  |
| 92 | 630116000003 | 电动葫芦 | 天津市国联起重设备公司 | 0.5T |  |  |  |
| 93 | 63011301069 | 电动葫芦 | 天起 | MD3-6D |  |  |  |
| 94 | 63011301055 | 单梁桥式起重机 | 天津起重设备总厂 | LDT/2T |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

响应人代表签字：                 (加盖公章)

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应文件。

附件5-格式3

技术规格响应/偏离表

响应人名称：

| 序号 | 谈判文件技术条款 | 响应文件技术条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

响应人代表签字：

注：响应人应对竞价文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对询价文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，竞价人必须提供所投设备的具体参数值。

附件5-格式4

商务条款响应/偏离表

响应人名称：

| 序号 | 谈判文件商务条款 | 响应文件的商务条款 | 说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同签订7天内甲方付合同额30%预付款，乙方开具增值税专用发票，；合同执行完成验收合格后，乙方开具增值税专用发票，甲方收到发票后付清剩余合同款项。 |  |  |  |
| 2 | 乙方在设备现场严格遵守甲方的各项规章制度和现场安全管理规定以及保密规定，若因乙方违反甲方的各项管理规定所造成的人身伤害及设备事故由乙方自行负责，同时需赔偿甲方相应的各项损失。 |  |  |  |
| 3 | 合同执行周期生效后一年。 |  |  |  |

响应人代表签字：

| 评审项目 |  | 评分内容 | 分值 | 评议内容及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技 术 评 议 (30) | 维修、保养、巡视要求 | 主要技术要求 | 30 | 全部满足谈判文件技术规格的要求得30分，一项不满足谈判文件要求扣2分，扣完为止。 |
| 商 务 评 议 (70) | 付款方式 | 是否满足谈判文件要求 | 3 | 优于谈判文件要求得3分及以上； 满足谈判文件要求得2分； 不满足谈判文件要求得0分。 |
|  | 服务相应时间 | 是否满足谈判文件的要求 | 12 | 优于谈判文件要求得8分及以上； 满足谈判文件要求得7分； |
|  | 企业状况 | 注册资金、 经营情况等 | 3 | 对企业注册资金、经营情况、人员配备等进行综合评价，最优者得3分，其余酌情扣分。 |
|  | 供应商售后服务 | 质量保证期 | 4 | 优于谈判文件要求得4分； 满足谈判文件要求得3分。 |
|  | 业绩情况 | 是否有成功 实施案例 | 8 | 供应商在响应文件中提供类似项目近3年在国内业绩清单，业绩最多、且附有合同和用户使用状况证明者得8分，其余酌情扣分。 |
|  | 总报价 | 总报价 | 40 | 以进入评分的有效供应商总报价的平均值为基准价，得35分；供应商所报价格每高于基准价2%扣1分，扣完为止；每低于基准价2%加0.5分，加满为止。不足2%按插入值法计算。（插入值法计算保留小数点后1位） |

起重设备维护保养合同

签订日期：2020年  月  日

甲  方：航天材料及工艺研究所

乙  方：

甲、乙双方就甲方94台起重设备（见附件1）的维护保养的有关事宜共同商定如下：

一、工作内容

1、乙方在合同执行期内，对全部设备进行一次年度检查保养，设备清单见附件1，年度设备检查保养要求见附件2：

2、乙方在合同执行期内，对56台起重设备每个月（全年11次）进行一次检查工作，对38台起重设备每季度（全年3次）进行一次检查工作，设备清单见附件1，月度/季度检查要求见附件3。

3、乙方应在每月25日前制定下一个月的检查及保养计划，计划经甲方确认后实施。

4、乙方在合同期内对附件1中的设备提供全年保修服务，设备出现故障甲方以电话等方式通知乙方，乙方应在接到通知后除不可抗力等因素外，北京地区2小时内到达现场，河北固安地区在8小时内到达现场，及时修复设备故障。

5、对短期内不能及时修复的，应及时和甲方沟通，制定合理的设备修复方案和时间表。因外界或不可抗因素无法修复的，应及时和甲方进行协商沟通，提出解决方案，以保证设备尽快修复，恢复正常生产。设备故障检修单详见附件4。

6、合同执行过程中更换单价在300元（含）以下的零部件由乙方负责，更换300元以上的零部件由甲方负责，费用另行计算。

7、在甲方设备接受特种设备检测部门检查时，乙方负责全程陪同，并对检查过程中需要整改的事项进行记录、整改，配合甲方完成设备的年检工作。

8、乙方应在每月15日前提供上一个月的保养记录和维修纪录，记录需经甲方使用单位指定人员签字，一份整理成册交给甲方，一份交给甲方现场负责人。

二、验收要求

乙方应提供设备的检查保养、维修记录，记录应有甲方设备负责人员或使用人员签字认可。

三、周期

自合同生效后1年内。

四、甲、乙双方责任与义务

（一）甲方责任

1、负责提出起重设备的维修保养服务内容；

2、提供设备现场安装必要的水、电；

3、为乙方工作人员在现场的施工和出入提供方便。

（二）乙方责任

- 负责起重设备的巡检、全年保修、保养工作。

- 管理乙方工作人员，严格遵守甲方施工现场各项规章制度；乙方必须做好施工人员的登记注册及安全教育工作，负责施工现场的安全管理工作，并制定现场施工安全管理制度，确保特种作业人员持证上岗；乙方服从甲方现场安全管理要求，接受甲方的安全监督；施工过程中，因乙方检查、保养、维修、现场管理不到位造成的安全隐患包括人身伤亡事故、设备设施损坏等，乙方应承担全部责任并负责赔偿甲方全部经济损失。

- 安全生产管理协议见附件5、吊车维保作业交底要求见附件6。

- 乙方应遵守国家职业健康安全和环境有关法规，保护职工健康安全、保护环境、节能降耗、控制污染。

五、合同经费

合同总金额：合计人民币：XXXX元整（XXXXX），合同总价包括工作内容涉及事项的维护保养费、维修费、低值配件费及工时费等。

五、付款方式

合同生效后，首付合同款项30%，计人民币XXXXX元整（XXXX）；合同结束后，乙方提供全年维修、保养记录，甲方根据乙方的全年维修保养情况，付清尾款。

六、争议处理

一切由执行合同引起或与合同有关的争端，均应通过双方友好协商解决。通过友好协商不能解决时，可通过法律程序解决，争议解决地点为甲方所在地。

七、合同解除

未按合同要求的，甲方有权要求解除合同。

八、违约责任

乙方违约责任：

1、更换配件不符合合同约定，甲方同意收货的，按质论价；甲方不同意收货的，由乙方负责处理，并承担因此造成的损失。

2、维修及保养后未能达到合同要求的，甲方同意验收投入使用的，甲方将视情况扣回部分款项；甲方不同意验收的，乙方须按照合同要求执行，最终完不成合同要求的，乙方需返还合同全款，并承担设备维修保养延期给甲方带来的经济损失。

九、争议处理

合同争议的解决方式：本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决或申请调解解决；协商或调解不成的，依法向北京人民法院起诉。

十、其它

1、本合同一式4份；其中甲方3份，乙方1份，具有同等法律效力。

2、附件：附件1至附件6与合同具有同等法律效力。

| 甲方 | 乙方 |
| --- | --- |
| 单位名称（章）：航天材料及工艺研究所 | 单位名称（章）： |
| 单位地址：北京市丰台区南大红门路1号 | 单位地址： |
| 税号：110106400005310 | 组织机构代码： |
| 邮政编码：100076 | 邮政编码： |
| 委托代理人： 联系人： | 委托代理人： 联系人： |
| 电话：010-68384892 传真：010-68383237 | 电话： |
| 开户银行：工行东高地支行 | 开户银行： |
| 帐号： 财务电话：010-68383248 | 帐号： 财务电话： |
| 法定代表人（委托代理人）签字日期： 年 月 日 | 法定代表人（委托代理人）签字日期： 年 月 日 |

附件1：设备清单

附件2：起重机年度检查保养单

附件3：起重机月度/季度检查保养单

附件4：起重机维修记录单

附件5：

安全生产管理协议

- 各自安全生产管理责任

1、甲乙双方应对作业现场区域进行管理责任划分，对各自负责的作业现场区域的安全生产管理负责。涉及现场施工的，双方应明确现场安全负责人，负责施工现场的全过程的安全管理工作。

2、乙方应遵守甲方安全管理要求，熟知与甲方作业现场相关的的专项应急预案或现场处置方案。

3、甲方应告知乙方甲方的安全管理要求（含现场相关的专项应急预案或现场处置方案）。

4、甲方依据作业场所的风险特点以及乙方人员活动范围，制定针对性的安全风险告知书，乙方人员入场前应对安全风险告知书的内容进行签字确认。

5、涉及交叉作业或并行作业的，可能危及对方生产安全的，甲方应牵头组织各方共同明确工作界面，对作业活动风险进行交底，制定具体的安全防控措施。

6. 对于涉及危险作业（动用明火、高处作业、有限空间作业等）项目，乙方请提前告知甲方现场责任人，由甲方人员负责办理危险作业审批手续。

7、根据现场环境条件和作业活动特点，按照安全作业标准、规范要求，乙方必须为施工人员配备有效的劳动防护用品（如：安全帽、安全绳、防砸鞋、绝缘鞋等）并监督其正确穿戴。

8、乙方人员必须遵守现场安全保卫管理要求，乙方人员与车辆进入营门应主动出示有效证件，携物出院必须出具携物证；乙方人员未经许可不得进入非工作场地和办公室。

9、乙方人员必须遵守现场安全保密管理要求，禁止携带录音笔、相机、摄像机、笔记本电脑、wifi、ipad等移动电子设备进入科研生产场所，禁止使用手机、相机、摄像机等在科研生产场所进行拍照、摄像，禁止私自进入涉密区域，禁止将手机带入涉密区域。

- 工作区域范围

1、甲乙双方应明确工作区域范围，并划分好现场区域的管理责任；作业区域内由乙方负责，作业区域外由甲方负责。

2、对于作业周期3天（含）以上，需将双方作业现场管理的负责人、安全管理人员、联系方式及作业起止时间张贴在作业现场显著的位置。

- 作业人员情况

1、乙方根据作业特点，负责组织配备符合作业要求的现场负责人、工程技术人员和安全管理人员，涉及特种作业的，人员必须持证上岗，并将现场作业人员配备及持证情况告知甲方。

2、乙方应做好作业前的安全技术交底，对所有作业人员进行安全教育培训，告知作业人员甲方的安全管理要求、此次作业的安全风险和安全管控措施、现场安全管理要求和应急处置方案等。

- 作业场所及设备设施情况

1、甲方负责配合乙方做好施工期间工装、产品、物质等的保护和转移。

2、乙方施工中必须确保甲方作业现场工装、产品、物质、设备设施的安全、完好。

3、乙方需要动用现场设备、设施的，须先告知甲方，除设备设施厂家及维护保养单位外，必须由甲方人员负责进行操作，不得擅自操作甲方单位现场设备。

4、现场需要临时用电接线的，乙方应咨询甲方现场管理人员，按照相关规范要求，由甲方指定的配合人员实施或在甲方许可后由乙方具有资质的专业电工实施。

- 主要安全风险

1）.部分科研生产现场使用危险化学品，在现场通风不畅、未正确佩戴劳动防护用品情况下可能导致中毒、窒息等风险；

2）.使用危险化学品的区域有禁止明火、防静电等要求，由于携带火种，或未完全消除静电进入相关区域，可能导致火灾、爆炸等风险。

3）.现场作业过程中可能涉及危险作业（动用明火、高处作业、有限空间作业、复杂吊装作业等），未办理危险作业审批手续，未确认安全措施下擅自进行危险作业，可能导致火灾、高处坠落、窒息等风险。

4）.科研生产现场使用起重机进行作业，进入相关区域可能存在砸伤风险。

5）.科研生产现场使用烘箱、加热炉等设备，存在灼烫伤害风险。

6）.科研生产现场使用液氩、液氮，存在冻伤伤害风险。

7）.科研生产现场使用强酸、强碱，存在酸碱腐蚀风险。

8）.设备操作和其他电气设备操作中，可能因线路绝缘破损等情况，导致触电伤害。

9）.其他操作中，存在摔倒、磕碰等其他伤害风险。

- 安全管控措施

1）.进入相关区域前，请提前留意相关区域的职业危害告知，并按照告知要求，佩戴正确的劳动防护用品进入相关区域。

2）.有窒息风险的区域,要确保先通风，确保氧浓度达到要求的前提下方可进入作业；

3）.有有害气体中毒风险的区域,要确保先通风，确保氧浓度和有害气体浓度均符合要求的前提下方可进入作业。

4）.有禁止明火、防静电要求的区域，请根据安全警示标识提示，严禁携带任何火种进行危险区域，并进行静电消除后方可进入，严禁携带手机、电子设备等进入相关区域。

5）.现场作业过程中涉及危险作业（动用明火、高处作业、有限空间作业、复杂吊装作业等）的，请提前告知甲方人员，由甲方人员办理危险作业审批手续，并经双方现场确认各项安全措施落实后，方可作业。

6）.进入起重作业的区域，如需要请按要求佩戴安全帽，并留意现场起重物，严禁在起重物下方和周围附近作业，未经甲方同意许可，严禁动用现场起重设备。

7）.高温加热设备运行时，严禁触摸高温设备和高温物体，避免高温烫伤。

8）.进入液氩、液氮、强酸、强碱等作业区域，按要求做好安全防护，避免冻伤或腐蚀伤害。

9）.在现场作业过程中，留意现场的电气设备、电气线路，防止人员触电，未经甲方许可，严禁操作现场设备设施。

10）.作业人员在作业过程中要注意现场作业环境，避免摔倒、磕碰等其他风险伤害。

- 各自享有的权利和承担的义务

1、甲方有权检查乙方的安全生产制度、安全操作规程及安全生产保障措施；有责任向乙方通报甲方在生产安全、消防、保卫及保密等方面的管理制度要求；如发现乙方生产安全、保卫、消防、保密等方面管理有缺失，有权要求乙方改进完善。

2、甲方有权对乙方施工现场全过程的安全进行监督。发现安全隐患和违规、违章作业行为，有权终止施工方的作业活动，并进行处罚。

3、乙方必须建立并完善相关的安全生产制度、安全操作规程及安全生产保障措施；严格执行甲方有关安全、消防、保卫及保密的管理要求及国家有关安全作业的规范要求；自觉接受甲方的现场指挥，配合检查，服从管理。

4、对于甲方现场责任人不明确、安全作业条件不具备的、现场清理不到位的，乙方有权拒绝施工作业，并及时向甲方进行反馈。

- 安全生产事故报告和配合调查处理的约定

1、乙方作业现场发生生产安全事故，现场人员应立即通报甲方现场人员。甲方现场人员应立刻启动应急处置措施，防止事态扩大。

2、现场人员应在确保自身安全的前提下，积极采取应急措施，切断或控制事故源，防止事态进一步扩大。

3、事故发生后，乙方应积极主动的配合甲方或事故调查组开展事故调查工作。

- 安全生产管理奖惩等以及其他应当约定的内容

乙方在甲方作业现场应遵守甲方的安全生产奖惩管理规定，服从并接受甲方依据规定做出的奖惩决定。

附件6：

吊车维保作业安全交底

一、吊车维保作业前要求

1）维保单位人员要求双岗制，一人负责维保，一人负责监护；高空作业人员应取得特种作业（高空作业）操作证。

2）维保单位作业人员应身体健康，无高血压、心脏病、恐高症等疾病，作业人员年龄不宜超过50岁。

3）维保单位高空作业人员需佩戴安全带、安全帽、防滑鞋，着装要求领口、袖口、下摆系紧，下方监护人员需要佩戴安全帽。

4）维保单位人员应将工具固定在工具包上，工具包应固定在高空作业平台（如用高空作业平台）或与维保人员进行绑定，防止工具坠落。

5）维保单位应尽量将吊车移动调整至吊车下方无设备、工装、产品等空旷位置，如吊车不能移动到最佳位置，吊车使用单位应对设备、工装、产品等采取保护措施，保护措施包括不限于将可移动的工装、产品等移动到其它安全位置，将不能移动的设备、工装、产品等采取遮挡、覆盖等保护措施。

5）维保单位应在作业区域下方设置警戒带；作业周期3天（含）以上时，现场应粘贴“设备维保现场作业告知单”标识，详见表1。

6）维保前应切断吊车电源，严禁带电操作。

二、吊车维保作业时要求

1）维保单位要求：

现场维保单位高空作业人员应全过程挂接安全带，佩戴安全帽，着装要求领口、袖口、下摆全程系紧，下方监护人员需全过程佩戴安全帽。

现场维保时，严禁上下方人员通过抛物传递物品。

2）现场责任单位要求：

现场责任单位应派具有升降车操作资质人员操作升降车（如使用升降车）。

现场责任单位应告知本单位人员，严禁站在吊车下方，警戒区域内严禁人员穿行。

现场吊车维保时，现场责任单位如需使用吊车需由现场责任单位监督人员与维保单位现场人员沟通后，经维保单位同意，方可使用吊车。

现场责任单位应指定专人负责现场安全监督和现场沟通工作，现场维保时需至少保证1人全程监督，严禁吊车维保时有脱岗现象出现。

三、吊车维保作业完成后要求

1）维保单位人员完成维保后，清理上、下现场，检查工具、更换配件等物品收集齐全。

2）现场责任单位监督人员对维保单位现场清理情况及维保情况进行检查。

3）撤除警戒线，现场责任单位监督人员和维保单位人员在维保记录单上签字确认。

表1

| 设备维保现场作业告知单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场作业单位 |  |  | 现场项目 |  |  |
| 作业地点 |  |  |  |  |  |
| 作业时间 | 年 月 日 至 年 月 日 |  |  |  |  |
| 维保单位现场安全员签字 |  | 联系电话 |  |  |  |
| 维保单位主管人员签字 |  | 联系电话 |  |  |  |
| 现场责任单位监督人员签字 |  | 联系电话 |  |  |  |